MATERIAŁ DLA UCZESTNIKA

Ćwiczenie 3 — Rejestr ryzyk

Analiza ryzyka dla infrastruktury NOVENERGII · Moduł 3 · Formularz do wypełnienia

| Imię i nazwisko |  | Organizacja |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data szkolenia |  | Moduł |  |

Cel ćwiczenia: Zbudować rejestr ryzyk dla infrastruktury NOVENERGII zgodnie z metodyką z Modułu 3, a następnie przenieść strukturę na własną organizację. Czas: 15 minut + 5 minut omówienia. Dane wejściowe: Scenariusz, Część II rozdz. 3–5 oraz Część I rozdz. 3–4.

# Krok 1. Kryteria akceptacji ryzyka

Zanim ocenisz ryzyka, ustal progi. W realnym procesie zatwierdza je zarząd — tu przyjmij propozycję i uzasadnij ją.

| Poziom R = P × S | Kwalifikacja | Wymagane działanie |
| --- | --- | --- |
| 1 – 6 |  |  |
| 8 – 12 |  |  |
| 15 – 25 |  |  |

Skala: P (prawdopodobieństwo) 1–5, S (skutek) 1–5.

# Krok 2. Rejestr ryzyk NOVENERGII

Dwa pierwsze wiersze są wypełnione jako wzór. Uzupełnij pozostałe — minimum pięć kolejnych ryzyk wynikających ze scenariusza.

| Aktywo | Zagrożenie | Podatność | P | S | R | Postępowanie | Właściciel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie brzegowe na GPO (6 szt.) | Nieuprawniony dostęp zdalny | Interfejs VPN dostępny z Internetu, konta lokalne bez MFA, te same poświadczenia na 6 obiektach | 5 | 5 | 25 | Modyfikacja: MFA, konta imienne, dostęp na żądanie | Kier. IT |
| Sterowniki RTU (6 szt.) | Wgranie uszkodzonego firmware | Konto producenta z domyślnym hasłem; weryfikacja podpisu firmware niewłączona | 4 | 5 | 20 | Modyfikacja: zmiana haseł, włączenie weryfikacji podpisu | Kier. utrzymania |

## Krok 3. Pytania kontrolne

a) Które z zapisanych ryzyk nie jest ryzykiem technicznym? Wskaż je i uzasadnij.

b) Które ryzyka wymagają decyzji zarządu, a które może zamknąć sam zespół IT?

c) Które ryzyko zmaterializowało się jako pierwsze w osi czasu z Części III scenariusza?

# Krok 4. Twoja organizacja

Wybierz jeden proces krytyczny dla swojej usługi i wskaż pięć aktywów, które go wspierają.

Proces krytyczny:

| Aktywo | Zagrożenie | Podatność | P | S | R | Postępowanie | Właściciel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zasada: Zacznij od opisu, nie od liczby. Najpierw zapisz, co konkretnie może się stać i przez co, a dopiero potem oceń P i S. Analizy, w których zaczyna się od cyfr, kończą się tabelami pełnymi czwórek i piątek bez treści — a takiego wyniku nie da się uzasadnić przed audytorem.